附件10	（一式三份）

中铁二十五局集团有限公司

科研计划项目/课题合同结题验收申请表

填报单位：中铁二十五局集团第三工程有限公司

| 项目/项目名称 | 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究 |
| --- | --- |
| 合同编号 | 2025-A002 |
| 合同规定 要求 | 1、合同约定的主要研究内容： 围绕深圳国际综合物流枢纽中心项目大跨度装配整体式框架结构，开展六个专题研究：（1）装配整体式大跨度钢框架和幕墙数字化智能建造及精细安装控制技术；（2）基于BIM的装配整体式钢框架-现浇楼承板结构虚拟建造技术；（3）基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测技术；（4）基于声发射与时频域音频信号的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测技术；（5）基于知识图谱与系统动力学的施工安全风险管控技术；（6）复杂环境和条件下高强度施工与交通融合组织与优化技术。 2、合同约定的成果形式及主要技术指标： （1）技术指标：钢管混凝土柱横隔板下密实度探测误差 ≤ 5%；大跨度钢结构点云虚拟预拼装螺孔配准均方根误差RMSE ≤ 0.5 mm；多源传感变形融合不确定度 ≤ 1.0 mm，金刚砂地面双光检测分辨率GSD ≤ 0.30 mm/px； （2）成果形式：形成《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份、《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》1份，申请并获授权国家发明专利6项。 |
| 完成情况 及提供的 技术文件 目 录 | 1、合同约定研究内容完成情况： 已完成全部六个研究专题的理论推导、核心算法建模、算例分析及深圳国际综合物流枢纽中心项目工程应用场景验证，各项技术指标均达到计划要求（其中四孔端板配准RMSE = 0.324 mm，最大残差rmax = 0.415 mm，局部扩展不确定度U = 0.707 mm，保护带判定量 1.122 mm ≤ 2.0 mm；双通道独立融合不确定度 0.706 mm，计入公共基准项后合成不确定度 0.926 mm ≤ 1.0 mm；1.0 m拍摄距离下金刚砂地面成像分辨率GSD = 0.274 mm/px ≤ 0.30 mm/px；钢管混凝土400 mm声路密实基准传播时间 98.39 μs，建立时频双分支ConvLSTM与注意力融合识别机制；单服务点到达率由 18 辆/h 调控至 14 辆/h 时平均排队等待时间由 13.5 min 降至 3.5 min）。 2、提供的技术文件及知识产权成果目录（均已归档完备）： （1）《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》研究报告（1份）； （2）《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》（1份）； （3）立项决议文件（集团科数网〔2025〕70号）、项目申请书、联合申报合作协议及2025年度RD18研发支出辅助账汇总表与明细表； （4）已获授权国家发明专利证书 6项：① ZL202510710807.2《基于多源环境传感数据的钢结构建筑状态评估方法和系统》；② ZL202510845138.X《基于时频域的音频信号的钢管混凝土缺陷检测方法和系统》；③ ZL202510845137.5《基于BIM的装配整体式钢结构的三维点云分割方法和系统》；④ ZL202510598192.9《一种金刚砂地面缺陷识别方法和系统》；⑤ ZL202510598190.X《一种基于传感数据的施工结构安全监测方法和系统》；⑥ ZL202510710806.8《一种施工区域的三维可视化方法和装置》。 |
| 承担单位 意见 | （章） 年 月 日 |
| 集团公司 科技部 意见 | （章） 年 月 日 |
| 集团公司 财务部门 意见 | （章） 年 月 日 |
| 领导审批 | （章） 年 月 日 |

附件11	（一式三份）

中铁二十五局集团有限公司

科研计划项目/课题合同结题验收表

项目/课题名称： 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究

合同编号：                    2025-A002

承担单位：中铁二十五局集团有限公司/中铁二十五局集团第三工程有限公司

项目/课题负责人：                    杨  磊

起止年限：  2024  年 12 月至  2026  年 12 月

中铁二十五局集团有限公司制

填写说明

1、本表一式三份，集团公司二份、课题承担单位一份。

2、验收表用 A4 纸打印，宋体小四号字体填报。

3、表“课题自评价报告”主要内容提示：

（1）课题主要研究任务、考核目标及主要技术经济指标；

（2）课题执行情况评价（包括目标、任务完成情况、解决的关键技术、取得的重大成果、专利情况、整体水平及配套性、技术成果应用情况，课题完成后建成的试验基地、生产线及行程的技术标准等）；

（3）成果转化、产业化情况、直接效益和间接效益（经济、社会和环境效益），成果推广应用前景的评价；

（4）课题设置的科学性和合理性的后评估；

（5）经费决算和经费使用评价；

（6）组织管理经验（侧重评价科技工作面向经济、社会发展、成果转化及产业化的经验）；

（7）存在的问题；

（8）提供验收的技术文件清单。

4、表 2“课题参加单位及主要研究人员”填写内容与合同约定一致，如有变动，需提请集团公司批复。

5、表 3“科研计划课题决算”由课题第一完成单位，将各参与单位支出经费汇总，作为财务验收参考依据。

6、表 4“课题验收信息”为技术验收参考依据。

1、项目/课题自评价报告

（1）课题主要研究任务、考核目标及主要技术经济指标

本课题为中铁二十五局集团有限公司2025年度科技研究开发计划A类重点课题（计划序号第2项，集团科数网〔2025〕70号，企业情况表编号1489，财务研发支出辅助账编号RD18），由中铁二十五局集团有限公司与中铁二十五局集团第三工程有限公司承担、中南大学联合参与，依托深圳国际综合物流枢纽中心项目开展攻关。主要研究任务涵盖大跨度钢框架和幕墙三维激光点云数字化预拼装、钢框架-现浇楼承板4D虚拟建造、多源传感融合结构监测与金刚砂地面双光缺陷检测、钢管混凝土柱横隔板下密实度时频声学检测、知识图谱与系统动力学施工安全风险管控、复杂环境高强度施工交通融合优化六大专题。主要考核目标包括：建立钢管混凝土横隔板下密实度声学检测方法（密实度探测误差 ≤ 5%），提出钢结构节点虚拟预拼装点云配准方法（RMSE ≤ 0.5 mm），构建结构监测多源融合方法（合成不确定度 ≤ 1.0 mm）与金刚砂地面裂缝双光检测方法（1 m距离成像分辨率GSD ≤ 0.30 mm/px），形成总研究报告1份、阶段科研进展工作总结1份并获授权国家发明专利6项。

（2）课题执行情况评价（解决的关键技术、代表性定量结果及专利情况）

课题组严格按照研究计划推进，系统解决了大跨度装配整体式框架结构智能建造中的六项关键技术问题：①在数字化预拼装方面，构建了BIM先验引导的三维点云分割模型与尺度固定刚体配准方法，针对18 m典型简支钢梁（截面惯性矩I = 0.003588 m4，钢梁自重阶段挠度 3.99 mm，湿混凝土及施工作用施加后挠度 33.12 mm，20 K整体温差自由伸长 4.32 mm，10 K上下温差曲率挠度约 5.40 mm）及四孔连接端板算例，配准均方根误差RMSE = 0.324 mm，最大残差rmax = 0.415 mm，局部测量扩展不确定度U = 0.707 mm（k = 2），保护带判定量rmax + U = 1.122 mm ≤ D − d = 2.0 mm（整体测量配置扩展不确定度为 3.241 mm，验证了分级局部精测的必要性）；②在4D虚拟建造方面，建立了24 t偏心吊装算例力学包络模型（两吊点竖向反力按 45% 和 55% 分配），吊索与水平夹角β由 45° 增至 60° 时最不利拉力由 201.44 kN 降至 164.48 kN，运动包络扩展量为 0.459 m；③在多源监测与地面检测方面，双通道独立观测融合不确定度降至 0.706 mm，计入 0.6 mm 公共基准误差后合成不确定度为 0.926 mm；地面细裂缝检测在 1.0 m 拍摄距离下GSD = 0.274 mm/px，3像素对应 0.822 mm，0.3 mm目标按3像素覆盖需将距离控制在约 0.365 m 以内；④在钢管混凝土密实度声学检测方面，400 mm声路算例理想传播时间为 98.39 μs，1 mm空气替代层理想附加时差约 2.67 μs，结合三级小波包8子带能量分布ηj与双分支ConvLSTM及跨层注意力融合网络实现缺陷特征辨识；⑤在安全风险与交通组织方面，构建了未闭合风险动态演化模型与单服务点（3 min/辆）排队模型，到达率由 18 辆/h 调控至 14 辆/h 时平均排队等待由 13.5 min 降至 3.5 min，90 min受限窗口可安排 17 项作业。课题已获授权国家发明专利6项（ZL202510710807.2、ZL202510845138.X、ZL202510845137.5、ZL202510598192.9、ZL202510598190.X、ZL202510710806.8）。

（3）成果转化、技术经济分析与社会效益评价

课题研究成果依托深圳国际综合物流枢纽中心项目（二期上盖智慧物流综合体总建筑面积约 85 万平方米，钢结构总量超 10 万吨，2026年9月入选交通强国建设试点典型案例）开展工程应用与验证。技术经济评价按同口径构件数量N、基准与改进方案单位过程成本c0、c1及新增固定投入Cadd建立净节约模型ΔC = N(c0 − c1) − Cadd。在 N = 1000 件构件、单位处理时间由 28 min 降至 23 min、可变资源费用 800 元/h、新增固定投入 4.00 万元的经济敏感性分析情景下，基准过程总工时为 466.67 h，改进过程总工时为 383.33 h，节约工时 83.33 h，按可变工时费用计算的毛节约为 6.67 万元，扣除新增固定投入后情景净节约为 2.67 万元，盈亏平衡构件数量Nb = 600 件。此外，安装可预测性提升、检测空间定位及安全风险闭合时间缩短构成了重要的施工组织过程效益，在同类大型铁路货场上盖物流枢纽及装配式工业建筑中具备良好的推广应用前景。

（4）课题设置的科学性和合理性的后评估

本课题紧密依托粤港澳大湾区重点多式联运物流枢纽工程的实际建造需求立项，六个专题按照“实测几何驱动预拼装—施工过程4D虚拟建造—多源环境与结构监测及地面检测—钢管混凝土时频声学检测—安全风险知识图谱与动态分析—高强度施工交通协同优化”的工程逻辑设置，研究对象、物理量与评价判据明确，产学研分工清晰，立项设置科学合理。

（5）经费决算和经费使用评价

本课题立项总预算为 1228.00 万元（其中申请资助 50.00 万元、自筹经费 1178.00 万元；按支出科目分为直接费 1156.48 万元、间接费 2.00 万元、税金 69.52 万元）。课题承担单位严格执行《中铁二十五局集团有限公司科技研究开发计划管理办法》与研发费用辅助账核算制度，设立专账（编码RD18）单独核算。2025年度RD18辅助账实际归集研发费用 692.19 万元（6,921,859.85 元），其中人员人工费用 437.10 万元（4,370,982.50 元）、直接投入费用 247.84 万元（2,478,440.58 元）、其他相关费用 7.24 万元（72,436.77 元），各项经费开支审批手续齐全，专款专用，会计核算准确合规。

（6）组织管理经验

项目实行“集团公司科技数字化部统筹监管+三公司与依托项目部现场组织+中南大学联合研究”的协同工作机制，将构件编码、空间分区、时间窗口与算法模型版本统一管理，确保了现场测量、监测、无损检测与安全交通调度数据的一致性。

（7）存在的问题及后续改进方向

三维点云与BIM模型的坐标基准、采集时间和设计版本需在跨阶段施工中持续保持同步；仓储地面反光、污渍及施工痕迹对细微裂缝识别的影响仍需结合近景标定复测加以控制；后续应进一步结合现场长周期服役监测与同构造浇筑标定试验，持续扩充声学与视觉样本库。

（8）提供验收的技术文件清单（均与归档实物材料一一对应）

① 项目立项批复通知（集团科数网〔2025〕70号）、课题汇总表及《中铁二十五局集团有限公司2025年度科研计划项目/课题申请表》；②《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》研究报告（1份）；③《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》（1份）及科技开发计划课题进展情况表；④ 6项授权国家发明专利证书（ZL202510710807.2、ZL202510845138.X、ZL202510845137.5、ZL202510598192.9、ZL202510598190.X、ZL202510710806.8）；⑤ 2025年度研发支出辅助账汇总表及明细表（RD18）与研发人员名单台账；⑥ 课题联合申报合作协议及先期技术储备专利文件。

2、项目/课题参加单位及主要研究人员

| 参 加 单 位 名 称 |  |  |  | 研 究 任 务 及 分 工 |  | 经费分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |  |  | 第一承担单位：全面负责课题现场组织实施、大跨度钢结构预拼装、BIM虚拟建造、施工监测、声学密实度试验及交通组织应用 |  | 自筹1178.00万元（2025年归集692.19万元） |
| 2. 中铁二十五局集团有限公司 |  |  |  | 集团统筹单位：负责课题立项管理、集团级技术中心平台支持、三维可视化及多源传感算法协同研发与知识产权管理 |  | 申请资助50.00万元 |
| 3. 中南大学 |  |  |  | 联合研发单位：参与三维激光点云分割配准理论、钢管混凝土时频声学反演模型及施工安全知识图谱-系统动力学建模研究 |  | 按合作协议执行 |
| 项目/课 题负责人 | 性别 | 年龄 | 职 务 职 称 | 研究任务及分工 | 所 在 单 位 |  |
| 杨磊 | 男 | 47 | 项目总工/高级工程师 | 课题负责人，负责总体筹划、技术路线制定及六大专题协调推进 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |
| 邓波 | 男 | 39 | 工程部长/高级工程师 | 专题一、三骨干，负责钢框架预拼装与金刚砂地面双光融合缺陷检测 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 黄宗深 | 男 | 38 | 技术主管/高级工程师 | 专题一、四骨干，负责大跨度钢结构精细安装与钢管混凝土声学检测 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 麦志泉 | 男 | 36 | 安质部长/高级工程师 | 专题三、五骨干，负责多源传感结构安全监测与风险管控模型现场验证 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 袁梦楠 | 女 | 33 | BIM中心主任/工程师 | 专题二、三骨干，负责BIM参数化建模、三维点云分割与4D虚拟建造 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 谷峰 | 男 | 40 | 监测主管/高级工程师 | 专题三负责人，负责多传感器融合监测网布设与激光移动扫描配准 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 卿德文 | 男 | 37 | 试验主任/工程师 | 专题四骨干，负责钢管混凝土横隔板下密实度声学标定与对比试验 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 蔡钊文 | 男 | 35 | 信息化主管/工程师 | 专题三骨干，负责多源环境传感数据融合评估与GRU变形预测研发 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 王博 | 男 | 36 | 数字建造主管/工程师 | 专题二负责人，负责施工区域三维可视化装置与大型吊装4D仿真开发 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 王宁 | 男 | 38 | 研发高工/高级工程师 | 专题一、四核心算法研发，负责BIM引导点云分割与时频域声学算法 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 洪威 | 男 | 34 | 结构工程师/工程师 | 专题一骨干，负责大跨度钢梁刚体配准SVD求解与不确定度保护带校核 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 许鹏程 | 男 | 33 | 无损检测工程师/工程师 | 专题四骨干，负责超声波走时差与小波包能量熵密实度反演系统研制 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 熊林 | 男 | 57 | 技术专家/高级工程师 | 专题一方案审查与大跨度重载钢框架安装施工工艺指导 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 袁朝辉 | 男 | 42 | 生产副经理/高级工程师 | 专题六负责人，负责高强度施工场内物流排队优化与六位一体交通组织 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 王川 | 男 | 36 | 机电总工/高级工程师 | 专题二、四骨干，负责24 t偏心吊装力学核算与超声感知工装试制 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 匡旭 | 男 | 37 | 测量队长/工程师 | 专题一、三骨干，负责全站仪与地面三维激光雷达多测站控制网测量 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 黄新明 | 男 | 52 | 质检高工/高级工程师 | 专题一、三质量核验，负责端板高强螺栓穿孔率与地面平整度实测实量 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 侯铁祥 | 男 | 57 | 安全总监/高级工程师 | 专题五负责人，负责施工安全知识图谱构建与系统动力学隐患闭环管控 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 何家宏 | 男 | 35 | 结构主管/工程师 | 专题一、二骨干，负责压型钢板-现浇混凝土楼承板时变挠度监测分析 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 霍增发 | 男 | 32 | 施工主管/工程师 | 专题六骨干，负责闸口车辆到达率统计、错峰预约调度与微循环实施 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 杨铁峰 | 男 | 33 | 试验工程师/工程师 | 专题三、四骨干，负责金刚砂骨料耐磨度测试与C50自密实混凝土配比 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 李云武 | 男 | 32 | BIM工程师/工程师 | 专题二骨干，负责群塔作业防碰撞包络建模与虚拟建造交底系统维护 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 张玮 | 男 | 28 | 监测工程师/助理工程师 | 专题三骨干，负责振弦应变计、双轴倾角仪与温湿度传感器数据采集 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 段荣 | 男 | 27 | 技术员/助理工程师 | 专题一、四骨干，负责激光扫描点云去噪处理与声学阵列现场布设记录 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 刘兆 | 男 | 27 | 技术员/助理工程师 | 专题五、六骨干，负责安全隐患台账数字化录入与场内交通流视频提取 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 杨颖 | 女 | 25 | 科研助理/助理工程师 | 科研档案归集、知识产权申报跟进及课题研发经费预算与支出台账管理 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |

（纸面不敷，请另加页）

3、项目/课题经费决算表	单位：万元

| 经费来源预算 |  | 经费支出预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预算数 | 科 目 |  | 预 算 数 |  |  |
|  |  |  |  | 集团公司拨款 | 其他拨款 | 合计 |
| 来源预算合计 | 1228.00 | 支出预算合计 |  | 50.00 | 1178.00 | 1228.00 |
| 一、集团公司拨款 | 50.00 | 一、直接费 |  | 50.00 | 1106.48 | 1156.48 |
| 二、单位自筹款 | 1178.00 | 1.人工费 |  | 0.00 | 89.40 | 89.40 |
| 三、其它来源 | 0.00 | 2.设备费 |  | 50.00 | 489.05 | 539.05 |
| 2025年RD18实归集 | 692.19 | （1）购置设备费 |  | 50.00 | 264.05 | 314.05 |
|  |  | （2）试制设备费 |  | 0.00 | 225.00 | 225.00 |
|  |  | （3）设备租赁费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3.材料费 |  | 0.00 | 169.10 | 169.10 |
|  |  | 4.测试化验加工费 |  | 0.00 | 198.70 | 198.70 |
|  |  | 5.燃料动力费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6.差旅费 |  | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
|  |  | 7.会议费 |  | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
|  |  | 8.国际合作交流费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 0.00 | 51.00 | 51.00 |
|  |  | 10.专家咨询费 |  | 0.00 | 19.23 | 19.23 |
|  |  | 二、间接费 |  | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 1.其他费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2.绩效 |  | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 三、外委支出费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、税金 |  | 0.00 | 69.52 | 69.52 |
| 财务部门审核意见： 财务专用章 年 月 日 |  |  | 承担单位审核意见： 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

4、项目/课题验收信息表

| 项目/课题名称 |  |  |  | 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  | 2025-A002 |  |  |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  | 2024.12—2026.12 |  |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  | 中铁二十五局集团有限公司、中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位 |  |  |  | 中南大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目/课题负责人 | 姓名 |  |  | 杨磊 |  | 学历 |  |  | 本科 |  | 年龄 | 47 | 职称 |  | 高级工程师 |  |  | 电话 | 15387496005 |  |  |
|  | 工作单位 |  |  | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮箱 | yanglei@cr25g.com |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 湖南省长沙市芙蓉区人民东路110号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 410001 |  |  |
| 实际 参加 研究 人员 |  | 总计 |  | 26 人 312 人月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 |  | 高级职称 |  |  |  | 10 人 |  |  | 中级职称 |  | 12 人 |  |  |  | 其他 |  |  | 4 人 |  |
|  |  |  |  | 院士 |  |  |  | 0 人 |  |  | 博士 |  | 1 人 |  |  |  | 硕士 |  |  | 5 人 |  |
| 主要成果 |  |  | 培养博士 |  |  | 0 人 |  |  |  |  |  |  | 培养硕士 |  |  |  | 0 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新产品 |  | 0 项 |  |  |  | 新技术、新工艺 |  |  |  |  | 0 项 |  | 新材料 |  |  |  |  | 0 项 |
|  |  |  | 获专利 6 项，其中：实用新型专利 0 项，发明专利 6 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 论文 |  |  | 0 篇 |  |  |  |  | 标准 |  | 0 项 |  |  |  | 工法 |  |  |  | 0 项 |
|  |  |  | 技术报告 |  |  |  | 2 篇 |  |  |  |  |  | 专著 |  |  |  |  |  |  | 0 部 |  |
| 备注 |  |  | 已归档成果佐证材料：总研究报告1份、阶段科研进展工作总结1份，授权国家发明专利证书6项（ZL202510710807.2、ZL202510845138.X、ZL202510845137.5、ZL202510598192.9、ZL202510598190.X、ZL202510710806.8）；2025年度RD18辅助账归集研发费692.19万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、技术验收意见

课题组提供的验收技术资料齐全、数据翔实，完成了合同约定的六个专题全部研究任务，形成了大跨度装配整体式框架结构三维激光点云虚拟预拼装、4D动态仿真、多源传感融合监测、双光融合金刚砂地面缺陷检测、钢管混凝土横隔板下时频声学密实度检测以及安全风险与交通协同优化成套技术方法，提交研究报告1份、科研进展工作总结1份，获授权国家发明专利6项，各项技术指标达到合同要求，同意通过技术验收。

                                        验收组组长签字：            年   月   日

6、财务验收意见

课题承担单位已按集团公司科研经费管理制度设立研发支出辅助账（RD18）进行单独核算，2025年度归集研发经费692.19万元（其中人员人工437.10万元、直接投入247.84万元、其他相关费用7.24万元），经费支出与课题研究任务紧密相关，原始凭证及审批手续齐全，同意通过财务验收。

                                        验收组组长签字：            年   月   日
注：需要财务验收的填写此表

7、集团公司验收审批表

| 科技部 意 见 | （章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 财务部 意 见 | （章） 年 月 日 |
| 领导审批 |  |

说明：A 类课题必须填写表 2、3、4。