附件 3	（一式三份）

中铁二十五局集团有限公司 2025 年度科研计划项目/课题申请表

| 项目/课题名称 |  | 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 中铁二十五局集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 湖南省长沙市芙蓉区人民东路110号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 410001 |
| 项目/课题负责人 姓名 |  | 杨磊 |  | 性别 | 男 | 年龄 | 47 |  | 职称 |  | 高级工程师 |  |  | 电话 |  | 15387496005 |
| 起始年度 |  | 2024年12月 |  |  |  | 结束年度 |  |  |  |  |  | 2026年12月 |  |  |  |  |
| 总预算（万元） |  |  | 1228 | 申请资助（万元） |  |  |  | 50 |  |  |  | 自筹经费（万元） |  |  |  | 1178 |
| 专业类别：A：线路及岩土 B：桥梁 C：地下工程 D：工业与民用建筑√ E：机械 F：四电 G：信息技术 H：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | (A 类√、B 类、C 类，指令) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 内 容 提 要 本项目紧密结合国家绿色低碳发展战略与建筑工业化、智能建造协同发展要求，依托深圳国际综合物流枢纽中心项目大跨度重型多层装配整体式框架结构工程，综合运用结构工程学、三维激光扫描逆向建模、建筑信息模型（BIM）、机器视觉、多源传感数据融合、时频域声学无损检测以及知识图谱与系统动力学理论，系统攻克装配整体式大跨度钢框架-现浇楼承板及钢管混凝土组合结构在工业化建造过程中的“造得准、安得快、测得精、控得稳”关键技术瓶颈。 课题围绕六个专题开展系统研究：专题一：装配整体式大跨度钢框架和幕墙数字化智能建造及精细安装控制技术；专题二：基于BIM的装配整体式钢框架-现浇楼承板结构虚拟建造技术；专题三：基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测技术；专题四：基于声发射与时频域音频信号的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测技术；专题五：基于知识图谱与系统动力学的施工安全风险管控技术；专题六：复杂环境和条件下高强度施工与交通融合组织与优化技术。 通过本课题研究，建立大跨度钢框架及幕墙虚拟预拼装刚体配准模型与不确定度保护带判定准则（四孔节点配准均方根误差RMSE = 0.324 mm，局部扩展不确定度U = 0.707 mm），形成主体钢结构与大型吊装设备4D动态仿真方法、多源传感方差倒数加权融合结构监测方法、双光融合金刚砂地面缺陷识别方法（1 m工作距离下地面采样分辨率GSD = 0.274 mm/px）以及钢管混凝土横隔板下密实度时频声学检测方法（密实度探测误差 ≤ 5%）。课题成果形式为：形成《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份、《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》1份，申请并获授权国家发明专利6项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位审查意见：同意申报。 盖章 2025 年 1 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、国内外现状

1.1 立项背景与工程必要性 智能建造已被纳入国家经济社会发展与建筑业转型升级的核心战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“发展智能建造”，住房和城乡建设部等十三部门联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》及《“十四五”建筑业发展规划》对数字化设计、智能生产、智能施工和智慧运维作出了系统部署。深圳国际综合物流枢纽中心项目作为粤港澳大湾区超大型多式联运平层智慧物流综合体，具有建筑体量超大、单跨跨度大（典型钢梁算例跨度 18 m，最大跨度达 24 m）、重载楼面荷载高、预制钢结构与钢管混凝土构件吨位重、高空连接节点密集以及场内多专业高强度立体交叉作业等显著特征。 在传统施工模式下，大跨度装配整体式框架结构面临四大突出工程痛点：一是大型钢构件与单元式幕墙在加工、运输、堆放及日照温差作用下易产生耦合几何变形，实体预拼装场地占用大、周期长，现场高空安装易出现螺栓孔重合率低与强行矫正附加内力；二是大吨位偏心构件高空吊装与压型钢板-现浇混凝土楼承板浇筑过程缺乏考虑施工时变刚度的4D数字孪生仿真与碰撞包络预警；三是施工期结构挠度、倾角与超平金刚砂耐磨地面微裂缝缺乏高精度、全覆盖的智能感知与机器视觉自动量化手段；四是大直径钢管混凝土柱内部横隔板下方极易因排气不畅与骨料拥堵形成弧形脱空或蜂窝不密实区，常规人工敲击法主观性强且难以定量表征缺陷面积与波速突变；五是高强度施工期立体交叉安全风险耦合演变快、场内外重载物流车辆排队拥堵突出。因此，系统开展装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究具有迫切的工程应用价值与行业示范意义。 1.2 国内外研究现状综述 （1）钢结构三维激光扫描与数字化预拼装研究现状：国内外学者围绕非接触式三维激光点云测量与BIM逆向比对开展了广泛探索。地面三维激光扫描（TLS）与3D CAD/BIM设计模型的迭代最近点（ICP）配准已逐步用于工业钢构架尺寸质量核验与预制构件拼装位置估计；国内团队针对空间网格结构提出了基于特征点提取的虚拟预拼装算法。然而，现有研究多局限于地面静态单站扫描，针对超大型施工现场遮挡严重条件下的多尺度点云融合分割、螺栓孔群亚毫米级边缘拟合以及计入测量合成标准不确定度uc的保护带合格判定准则尚不完善。 （2）装配整体式结构4D虚拟建造与多源监测研究现状：BIM 4D施工模拟已应用于施工进度可视化，但多停留在几何动画层面，未能与钢梁拼装阶段自重挠度、混凝土湿重时变挠度、温度梯度曲率κT及偏心吊装索力包络计算深度耦合。在施工安全监测与地面缺陷检测方面，单一全站仪或单传感器受视线遮挡、环境温漂影响较大，缺乏基于方差倒数加权融合与循环神经网络（GRU）时序趋势外推的协同预警机制；同时，大面积工业物流仓库金刚砂耐磨地面微细裂缝与局部不平顺缺陷亟需结合激光点云平整度残差与高分辨率机器视觉进行双光融合识别。 （3）钢管混凝土横隔板下密实度声学检测与智慧工地管控现状：针对钢管混凝土内部脱空缺陷，常规超声波对穿法受大管径高衰减与内部加强环/横隔板声影区限制，难以实现浇筑过程的动态连续感知；利用时频域音频信号、小波包能量占比与声波传播走时差Δt联合识别横隔板下方脱空缺陷的定量反演模型亟待突破。此外，在复杂高强度施工现场安全风险管控与交通组织方面，将知识图谱语义推理、系统动力学（SD）风险演化微分方程与随机服务排队论模型相结合的数字化管控体系尚处于起步阶段。

二、主要研究内容及研究方法

2.1 拟解决的关键技术问题 （1）无人机倾斜摄影与移动式三维激光雷达多尺度点云融合重构、BIM语义引导点云分割及钢框架/幕墙节点数字化预拼装不确定度保护带判定技术； （2）考虑钢框架-现浇楼承板施工阶段时变受力变形与偏心构件吊装动力学包络的4D虚拟建造及动态防碰撞仿真技术； （3）基于全站仪、倾角仪、振弦应变计与三维激光移动扫描的多源方差倒数加权融合结构监测技术，以及激光-视觉双光融合的金刚砂地面微裂缝与平整度缺陷智能识别技术； （4）基于超声脉冲走时与时频域音频信号小波包能量特征的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度定量检测技术； （5）融合知识图谱、云模型与系统动力学的施工安全风险闭环管控技术，以及复杂环境下高强度施工场内单通道排队优化与“禁+环+限+疏+宣+管”六位一体交通组织技术。 2.2 主要研究内容与研究方法（六大研究专题） 专题一：装配整体式大跨度钢框架和幕墙数字化智能建造及精细安装控制技术 针对大跨度H型钢主梁（典型跨度L = 18 m，截面高h = 900 mm、腹板厚tw = 16 mm、翼缘宽b = 300 mm、翼缘厚tf = 24 mm，弹性模量E = 2.06 × 105 MPa）与大单元幕墙龙骨的高精度安装控制需求，建立施工阶段组合线荷载q = qs + qc + qk作用下的内力与变形控制方程： Mmax=qL28， σmax=MmaxW， wmax=5qL4384EI （1） 考虑施工期日照环境温差ΔT与截面竖向温度梯度ΔTg引起的轴向自由变形ΔL、温度曲率κT及跨中附加起拱挠度wT： ΔL=αLΔT， κT=αΔTgh， wT≈κTL28 （2） 在此基础上，融合无人机航测、地面三维激光扫描与手持式激光扫描点云，提出基于BIM构件先验引导与空间-通道双注意力机制的三维点云语义分割算法（发明专利ZL202510845137.5），提取钢梁端板螺栓孔中心三维坐标pi与设计基准坐标qi，构建加权刚体正交配准优化模型： minR,ti=1nωiRpi+t-qi22， RTR=I， detR=1 （3） 通过奇异值分解（SVD）求解最优旋转矩阵R与平移向量t，并计入仪器测距、测角、圆孔拟合及温度修正的合成标准不确定度uc与扩展不确定度U = kuc（包含因子k = 2）： uc2=ici2ui2+2i<jcicjcovxi,xj， U=kuc （4） 建立考虑测量不确定度的保护带（Guard Band）虚拟预拼装合格判定准则：当最大孔位配准残差rmax + U ≤ D − d（D为螺孔直径，d为螺栓公称直径）时判定满足穿孔几何条件，否则输出端板修孔或垫片补偿调整量，实现大跨度钢结构与幕墙的数字化精细安装。 专题二：基于BIM的装配整体式钢框架-现浇楼承板结构虚拟建造技术 构建涵盖主体钢柱、大跨度钢主次梁、钢筋桁架楼承板及幕墙单元的参数化BIM模型，研发“主体钢结构+大型塔吊/履带吊”4D施工时序仿真平台（发明专利ZL202510710806.8）。针对重心偏心距为e、吊点间距为a、质量为m的大型装配式钢构件，建立计入动载系数ϕ的非对称双吊点竖向分担力R1、R2与吊索拉力Ti、水平压缩分力Hi力学计算模型： Ti=Risinβ， Hi=Ricotβ （5） 结合构件吊装摆角包络与群塔三维工作空间安全裕度dreq，在虚拟建造环境中对吊装路径、临时支撑卸载顺序及楼承板混凝土分层浇筑工序进行全过程4D碰撞检测与工期-资源均衡推演。 专题三：基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测技术 部署振弦式应变计、高精度双轴倾角仪、温湿度传感器与自动全站仪、移动式三维激光扫描仪组成多源协同感知网络（发明专利ZL202510710807.2、ZL202510598190.X）。针对两类独立测量通道z1、z2（方差分别为σ12、σ22），采用方差倒数加权融合估计真实结构变形状态z及融合方差σf2： z=z1σ12+z2σ221σ12+1σ22， σf2=1σ12+1σ22-1 （6） 并采用门控循环单元（GRU）神经网络对施工期荷载-温度-变形时序进行多步滚动预测与阈值预警。针对大面积金刚砂耐磨地面质量检测，研发机器视觉-三维激光扫描双光融合检测方法（发明专利ZL202510598192.9），建立相机工作距离H、传感器靶面尺寸S、焦距f与像素数N决定的地面采样分辨率GSD及最小可检裂缝宽度wmin模型： GSD=HSfN， wmin=npGSD （7） 结合点云局部平面最小二乘拟合残差均方根Rq与边缘骨架标定算法，实现金刚砂地面微细裂缝宽度、长度及局部平整度超限区域的自动识别与定位复检。 专题四：基于声发射与时频域音频信号的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测技术 针对大直径钢管混凝土柱内部横隔板下方易发生空气滞留与混凝土浇筑脱空的难题，研发基于超声波脉冲对穿与多源时频域音频信号融合的动态密实度检测方法与系统（发明专利ZL202510845138.X）。依据介质声阻抗Z = ρc与界面声压反射系数R： Z=ρc， R=Z2-Z1Z2+Z1 （8） 推导管壁厚度ts、柱截面外径B条件下的密实基准首波走时t0，以及横隔板下存在当量尺寸da空洞或低波速松散体时的声时延迟量Δt： t0=2tscs+B-2tscc， Δt=da1ca-1cc （9） 同时对采集的声学信号进行三级小波包分解，提取8个子带能量占比ηj及频域特征，构建融合时域分支与频域分支的四级ConvLSTM及跨层注意力融合识别模型，服务于横隔板下混凝土密实度与界面脱空缺陷辨识。 专题五：基于知识图谱与系统动力学的施工安全风险管控技术 梳理大跨度钢结构吊装、楼面集中浇筑、临时支撑拆除与邻近铁路保护作业条件，构建“作业工序-风险源-致险因子-监控指标-处置对象”施工安全知识图谱。引入正态云模型（期望Ex、熵En、超熵He）描述风险评价的不确定性，并建立施工现场归一化未闭合安全风险存量x(t)在新增风险输入率a、关联传播系数b与处置消减系数c作用下的动态演化方程： dxdt=a+bx-cx， xt=ac-b+x0-ac-be-c-bt （10） 当处置强度满足c > b时，未闭合风险收敛至平衡存量a / (c − b)，据此量化不同处置强度与响应时滞对现场风险积累的影响。 专题六：复杂环境和条件下高强度施工与交通融合组织与优化技术 针对深圳国际综合物流枢纽中心项目周边路网受限、场内重型钢构件运输车与混凝土搅拌车高强度进出场交通瓶颈，融合无人机航拍与门岗视频感知数据，基于单服务台排队模型（M/D/1）建立施工门岗与卸载点服务利用率ρ = λ / μ、平均排队等待时间Wq及平均排队车辆数Lq定量分析模型： ρ=λμ<1， Wq=λ2μμ-λ， Lq=λWq （11） 通过揭示车辆到达率λ逼近服务率μ时的等待时间非线性增长规律，结合受限作业窗口时间预算模型与“禁、环、限、疏、宣、管”六位一体交通组织规则，优化场内单向微循环与进场预约时隙。

| 三、要达到的目标、成果形式及主要技术指标 |  |
| --- | --- |
| （1）研究目标 紧密围绕国家低碳发展战略与建筑工业化、智能建造技术升级需求，依托深圳国际综合物流枢纽中心项目，构建集“多尺度激光扫描数字化预拼装、钢框架-现浇楼承板4D虚拟建造、多源传感融合结构监测与双光融合地面缺陷识别、钢管混凝土横隔板下密实度时频声学检测、知识图谱-系统动力学安全风险管控、高强度施工交通融合优化”于一体的装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系，系统解决大跨度重型组合框架在几何感知、施工阶段变形控制、无损检测与场内交通协同方面的关键技术难题。 （2）成果形式 ① 形成《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份及《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》1份； ② 申请并获授权国家发明专利6项：《基于多源环境传感数据的钢结构建筑状态评估方法和系统》（ZL202510710807.2）、《基于时频域的音频信号的钢管混凝土缺陷检测方法和系统》（ZL202510845138.X）、《基于BIM的装配整体式钢结构的三维点云分割方法和系统》（ZL202510845137.5）、《一种金刚砂地面缺陷识别方法和系统》（ZL202510598192.9）、《一种基于传感数据的施工结构安全监测方法和系统》（ZL202510598190.X）、《一种施工区域的三维可视化方法和装置》（ZL202510710806.8）。 （3）主要技术指标 ① 建立考虑横隔板影响的钢管混凝土柱浇筑密实度声学检测方法，横隔板下混凝土密实度探测误差 ≤ 5%（400 mm截面声路算例密实基准传播时间为 98.39 μs，1 mm空气层理想附加时差约 2.67 μs）； ② 提出大跨度钢结构和幕墙体系三维激光点云虚拟预拼装方法，四孔连接端板刚体配准均方根误差RMSE = 0.324 mm（≤ 0.5 mm），最大残差rmax = 0.415 mm，局部测量扩展不确定度U = 0.707 mm，满足保护带判定量 1.122 mm ≤ 2.0 mm； ③ 提出基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测方法，双通道独立融合不确定度为 0.706 mm（计入0.6 mm公共基准项后合成不确定度为 0.926 mm ≤ 1.0 mm）；金刚砂地面在 1.0 m 拍摄距离下地面采样分辨率GSD = 0.274 mm/px（≤ 0.30 mm/px），3像素覆盖对应 0.822 mm（0.3 mm目标按3像素覆盖对应拍摄距离 ≤ 0.365 m）； ④ 建立施工现场4D虚拟建造力学包络模型与安全风险动态演化模型，24 t偏心钢梁算例在吊索水平夹角由 45° 增至 60° 时最不利索力由 201.44 kN 降至 164.48 kN，运动包络扩展量为 0.459 m；风险处置系数c由 0.25 d−1 提高至 0.40 d−1 时未闭合风险平衡存量由 0.4000 降至 0.1600； ⑤ 建立高强度施工单服务点排队与受限窗口容量优化方法，单服务点 3 min/辆条件下将到达率由 18 辆/h 调控至 14 辆/h 时，平均排队等待时间由 13.5 min 降至 3.5 min；90 min受限窗口净作业 60 min 可安排 17 项作业。 |  |
| 四、前期工作基础 |  |
| （1）承担单位研发平台与工程技术基础 课题承担单位中铁二十五局集团有限公司及中铁二十五局集团第三工程有限公司拥有国家认定企业技术中心，以及广东省省级企业技术中心、湖南省省级企业技术中心、广东省高速铁路建设工程技术研究中心等高水平科技创新平台。集团拥有铁路工程、公路工程、建筑工程施工总承包特级资质及铁道、公路、建筑行业工程设计甲级资质等30余项总承包与专业承包一级资质；在超高层及大跨度钢结构施工领域，前期已取得发明专利《一种超高层建筑钢结构的施工安装方法》（ZL202211656518.1，2024年11月19日授权）等先期技术储备，依托深圳国际综合物流枢纽中心项目组建了现场科研攻关团队。 （2）合作高校科研条件与算力试验保障 合作单位中南大学研究团队在装配式钢-混组合结构、三维点云逆向建模、工程无损检测与智能建造领域具有深厚的研究基础，已与承担单位签订《“装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究”课题联合申报协议》。团队配备三维激光雷达、便携式三维激光扫描仪、无人机倾斜摄影航测系统、多通道超声发射接收分析系统、振弦及环境传感采集设备，以及高性能GPU工作站与数值仿真、深度学习分析环境，为本课题6个专题的理论建模、算法研发与工程验证提供了坚实保障。 |  |
| 五、经费概算 | 六、合作单位 |
| 支出预算合计：1228.00 万元（其中申请资助 50.00 万元，自筹经费 1178.00 万元） 一、直接费：1156.48 万元 1. 设备费：539.05 万元 （1）购置设备费：314.05 万元（含3D台式全息激光雷达2组96.00万元、3D便携式激光扫描仪3组69.00万元、大疆四旋翼航测平台2组56.00万元、AI工作站2组30.00万元、AI专用计算卡1组1.65万元、金码结构健康监测平台3组36.00万元、多通道超声发射接收分析系统1组23.00万元、数据存储及备份装置3组0.90万元、全景影像相机3台×0.50万元=1.50万元） （2）试制设备费：225.00 万元（含双光融合金刚砂地面识别系统软硬件试制60.00万元、大视域钢结构装配及多塔吊/交通监测软硬件研制71.00万元、超声波-混凝土连续灌注感知采集及标定系统研制94.00万元） （3）设备租赁费：0.00 万元 2. 业务费：508.80 万元 （1）材料费：169.10 万元（高精度温湿度/应变/位移/振动/振幅传感器、光缆、标定钢管及超声换能器等） （2）测试化验加工费：198.70 万元（点云数据采集处理13.10万元、模型校准与更新27.40万元、系统功能/性能/安全/兼容性测试54.00万元、数字孪生场景与BIM编码监测74.20万元、钢管混凝土密实度检测300处×0.10万元=30.00万元） （3）燃料动力费：0.00 万元 （4）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：51.00 万元（文献资料调研与数据库检索16.00万元、国家发明专利申请与维护事务费11.40万元、技术研究报告编印与数据资料购置23.60万元） （5）会议/差旅/国际合作交流费：90.00 万元（现场技术调研40.00万元、合作交流10.00万元、专家咨询及技术研讨会议40.00万元） 3. 人工费：108.63 万元 （1）工资性费用：89.40 万元 （2）劳务费（含专家咨询费）：19.23 万元 二、间接费：2.00 万元（1.其他费：0.00 万元；2.绩效：2.00 万元） 三、外委支出费：0.00 万元 四、税金：69.52 万元 | 1. 课题承担单位： 中铁二十五局集团有限公司 / 中铁二十五局集团第三工程有限公司 （全面负责课题总体筹划、现场工程依托实施、三维激光扫描与传感器布设、施工监测、金刚砂地面检测、钢管混凝土密实度现场试验、安全交通管控应用及研发经费归集管理） 2. 课题合作单位： 中南大学 （已签订《“装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究”课题联合申报协议》，主要参与多尺度点云分割逆向建模算法、虚拟预拼装刚体配准理论、时频域声学密实度反演模型及知识图谱-系统动力学安全风险模型研究） 注：附合作协议。 |