附件 3	（一式三份）

中铁二十五局集团有限公司 2025 年度科研计划项目/课题申请表

| 项目/课题名称 |  | 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 中铁二十五局集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 湖南省长沙市芙蓉区人民东路110号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 410001 |
| 项目/课题负责人 姓名 |  | 杨磊 |  | 性别 | 男 | 年龄 | 47 |  | 职称 |  | 高级工程师 |  |  | 电话 |  | 15387496005 |
| 起始年度 |  | 2024年12月 |  |  |  | 结束年度 |  |  |  |  |  | 2026年12月 |  |  |  |  |
| 总预算（万元） |  |  | 1228 | 申请资助（万元） |  |  |  | 50 |  |  |  | 自筹经费（万元） |  |  |  | 1178 |
| 专业类别：A：线路及岩土 B：桥梁 C：地下工程 D：工业与民用建筑√ E：机械 F：四电 G：信息技术 H：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | (A 类√、B 类、C 类，指令) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 内 容 提 要 本项目紧密结合国家绿色低碳发展战略与建筑工业化、智能建造协同发展要求，依托深圳国际综合物流枢纽中心项目大跨度重型多层装配整体式框架结构工程，综合运用结构工程学、三维激光扫描逆向建模、建筑信息模型（BIM）、机器视觉、多源传感数据融合、时频域声学无损检测以及知识图谱与系统动力学理论，系统攻克装配整体式大跨度钢框架-现浇楼承板及钢管混凝土组合结构在工业化建造过程中的“造得准、安得快、测得精、控得稳”关键技术瓶颈。 课题围绕六个专题开展系统研究：专题一：装配整体式大跨度钢框架和幕墙数字化智能建造及精细安装控制技术；专题二：基于BIM的装配整体式钢框架-现浇楼承板结构虚拟建造技术；专题三：基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测技术；专题四：基于声发射与时频域音频信号的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测技术；专题五：基于知识图谱与系统动力学的施工安全风险管控技术；专题六：复杂环境和条件下高强度施工与交通融合组织与优化技术。 通过本课题研究，建立大跨度钢框架及幕墙虚拟预拼装刚体配准模型与不确定度保护带判定准则（四孔节点配准均方根误差RMSE = 0.324 mm，局部扩展不确定度U = 0.707 mm），形成主体钢结构与大型吊装设备4D动态仿真方法、多源传感方差倒数加权融合结构监测方法、双光融合金刚砂地面缺陷识别方法（1 m工作距离下地面采样分辨率GSD = 0.274 mm/px）以及钢管混凝土横隔板下密实度时频声学检测方法（密实度探测误差 ≤ 5%）。课题成果形式为：形成《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份、《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》1份，申请并获授权国家发明专利6项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位审查意见：同意申报。 盖章 2025 年 1 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、国内外现状

1.1 立项背景与工程必要性 智能建造已被纳入国家经济社会发展与建筑业转型升级的核心战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“发展智能建造”，住房和城乡建设部等十三部门联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》及《“十四五”建筑业发展规划》对数字化设计、智能生产、智能施工和智慧运维作出了系统部署。深圳国际综合物流枢纽中心项目作为粤港澳大湾区超大型多式联运平层智慧物流综合体，具有建筑体量超大、单跨跨度大（典型钢梁算例跨度 18 m，最大跨度达 24 m）、重载楼面荷载高、预制钢结构与钢管混凝土构件吨位重、高空连接节点密集以及场内多专业高强度立体交叉作业等显著特征。 在传统施工模式下，大跨度装配整体式框架结构面临四大突出工程痛点：一是大型钢构件与单元式幕墙在加工、运输、堆放及日照温差作用下易产生耦合几何变形，实体预拼装场地占用大、周期长，现场高空安装易出现螺栓孔重合率低与强行矫正附加内力；二是大吨位偏心构件高空吊装与压型钢板-现浇混凝土楼承板浇筑过程缺乏考虑施工时变刚度的4D数字孪生仿真与碰撞包络预警；三是施工期结构挠度、倾角与超平金刚砂耐磨地面微裂缝缺乏高精度、全覆盖的智能感知与机器视觉自动量化手段；四是大直径钢管混凝土柱内部横隔板下方极易因排气不畅与骨料拥堵形成弧形脱空或蜂窝不密实区，常规人工敲击法主观性强且难以定量表征缺陷面积与波速突变；五是高强度施工期立体交叉安全风险耦合演变快、场内外重载物流车辆排队拥堵突出。因此，系统开展装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究具有迫切的工程应用价值与行业示范意义。 1.2 国内外研究现状综述 （1）钢结构三维激光扫描与数字化预拼装研究现状：国内外学者围绕非接触式三维激光点云测量与BIM逆向比对开展了广泛探索。地面三维激光扫描（TLS）与3D CAD/BIM设计模型的迭代最近点（ICP）配准已逐步用于工业钢构架尺寸质量核验与预制构件拼装位置估计；国内团队针对空间网格结构提出了基于特征点提取的虚拟预拼装算法。然而，现有研究多局限于地面静态单站扫描，针对超大型施工现场遮挡严重条件下的多尺度点云融合分割、螺栓孔群亚毫米级边缘拟合以及计入测量合成标准不确定度uc的保护带合格判定准则尚不完善。 （2）装配整体式结构4D虚拟建造与多源监测研究现状：BIM 4D施工模拟已应用于施工进度可视化，但多停留在几何动画层面，未能与钢梁拼装阶段自重挠度、混凝土湿重时变挠度、温度梯度曲率κT及偏心吊装索力包络计算深度耦合。在施工安全监测与地面缺陷检测方面，单一全站仪或单传感器受视线遮挡、环境温漂影响较大，缺乏基于方差倒数加权融合与循环神经网络（GRU）时序趋势外推的协同预警机制；同时，大面积工业物流仓库金刚砂耐磨地面微细裂缝与局部不平顺缺陷亟需结合激光点云平整度残差与高分辨率机器视觉进行双光融合识别。 （3）钢管混凝土横隔板下密实度声学检测与智慧工地管控现状：针对钢管混凝土内部脱空缺陷，常规超声波对穿法受大管径高衰减与内部加强环/横隔板声影区限制，难以实现浇筑过程的动态连续感知；利用时频域音频信号、小波包能量占比与声波传播走时差Δt联合识别横隔板下方脱空缺陷的定量反演模型亟待突破。此外，在复杂高强度施工现场安全风险管控与交通组织方面，将知识图谱语义推理、系统动力学（SD）风险演化微分方程与随机服务排队论模型相结合的数字化管控体系尚处于起步阶段。

二、主要研究内容及研究方法

2.1 拟解决的关键技术问题 （1）无人机倾斜摄影与移动式三维激光雷达多尺度点云融合重构、BIM语义引导点云分割及钢框架/幕墙节点数字化预拼装不确定度保护带判定技术； （2）考虑钢框架-现浇楼承板施工阶段时变受力变形与偏心构件吊装动力学包络的4D虚拟建造及动态防碰撞仿真技术； （3）基于全站仪、倾角仪、振弦应变计与三维激光移动扫描的多源方差倒数加权融合结构监测技术，以及激光-视觉双光融合的金刚砂地面微裂缝与平整度缺陷智能识别技术； （4）基于超声脉冲走时与时频域音频信号小波包能量特征的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度定量检测技术； （5）融合知识图谱、云模型与系统动力学的施工安全风险闭环管控技术，以及复杂环境下高强度施工场内单通道排队优化与“禁+环+限+疏+宣+管”六位一体交通组织技术。 2.2 主要研究内容与研究方法（六大研究专题） 专题一：装配整体式大跨度钢框架和幕墙数字化智能建造及精细安装控制技术 针对大跨度H型钢主梁（典型跨度L = 18 m，截面高h = 900 mm、腹板厚tw = 16 mm、翼缘宽b = 300 mm、翼缘厚tf = 24 mm，弹性模量E = 2.06 × 105 MPa）与大单元幕墙龙骨的高精度安装控制需求，建立施工阶段组合线荷载q = qs + qc + qk作用下的内力与变形控制方程： Mmax=qL28， σmax=MmaxW， wmax=5qL4384EI （1） 考虑施工期日照环境温差ΔT与截面竖向温度梯度ΔTg引起的轴向自由变形ΔL、温度曲率κT及跨中附加起拱挠度wT： ΔL=αLΔT， κT=αΔTgh， wT≈κTL28 （2） 在此基础上，融合无人机航测、地面三维激光扫描与手持式激光扫描点云，提出基于BIM构件先验引导与空间-通道双注意力机制的三维点云语义分割算法（发明专利ZL202510845137.5），提取钢梁端板螺栓孔中心三维坐标pi与设计基准坐标qi，构建加权刚体正交配准优化模型： minR,ti=1nωiRpi+t-qi22， RTR=I， detR=1 （3） 通过奇异值分解（SVD）求解最优旋转矩阵R与平移向量t，并计入仪器测距、测角、圆孔拟合及温度修正的合成标准不确定度uc与扩展不确定度U = kuc（包含因子k = 2）： uc2=ici2ui2+2i<jcicjcovxi,xj， U=kuc （4） 建立考虑测量不确定度的保护带（Guard Band）虚拟预拼装合格判定准则：当最大孔位配准残差rmax + U ≤ D − d（D为螺孔直径，d为螺栓公称直径）时判定满足穿孔几何条件，否则输出端板修孔或垫片补偿调整量，实现大跨度钢结构与幕墙的数字化精细安装。 专题二：基于BIM的装配整体式钢框架-现浇楼承板结构虚拟建造技术 构建涵盖主体钢柱、大跨度钢主次梁、钢筋桁架楼承板及幕墙单元的参数化BIM模型，研发“主体钢结构+大型塔吊/履带吊”4D施工时序仿真平台（发明专利ZL202510710806.8）。针对重心偏心距为e、吊点间距为a、质量为m的大型装配式钢构件，建立计入动载系数ϕ的非对称双吊点竖向分担力R1、R2与吊索拉力Ti、水平压缩分力Hi力学计算模型： Ti=Risinβ， Hi=Ricotβ （5） 结合构件吊装摆角包络与群塔三维工作空间安全裕度dreq，在虚拟建造环境中对吊装路径、临时支撑卸载顺序及楼承板混凝土分层浇筑工序进行全过程4D碰撞检测与工期-资源均衡推演。 专题三：基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测技术 部署振弦式应变计、高精度双轴倾角仪、温湿度传感器与自动全站仪、移动式三维激光扫描仪组成多源协同感知网络（发明专利ZL202510710807.2、ZL202510598190.X）。针对两类独立测量通道z1、z2（方差分别为σ12、σ22），采用方差倒数加权融合估计真实结构变形状态z及融合方差σf2： z=z1σ12+z2σ221σ12+1σ22， σf2=1σ12+1σ22-1 （6） 并采用门控循环单元（GRU）神经网络对施工期荷载-温度-变形时序进行多步滚动预测与阈值预警。针对大面积金刚砂耐磨地面质量检测，研发机器视觉-三维激光扫描双光融合检测方法（发明专利ZL202510598192.9），建立相机工作距离H、传感器靶面尺寸S、焦距f与像素数N决定的地面采样分辨率GSD及最小可检裂缝宽度wmin模型： GSD=HSfN， wmin=npGSD （7） 结合点云局部平面最小二乘拟合残差均方根Rq与边缘骨架标定算法，实现金刚砂地面微细裂缝宽度、长度及局部平整度超限区域的自动识别与定位复检。 专题四：基于声发射与时频域音频信号的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测技术 针对大直径钢管混凝土柱内部横隔板下方易发生空气滞留与混凝土浇筑脱空的难题，研发基于超声波脉冲对穿与多源时频域音频信号融合的动态密实度检测方法与系统（发明专利ZL202510845138.X）。依据介质声阻抗Z = ρc与界面声压反射系数R： Z=ρc， R=Z2-Z1Z2+Z1 （8） 推导管壁厚度ts、柱截面外径B条件下的密实基准首波走时t0，以及横隔板下存在当量尺寸da空洞或低波速松散体时的声时延迟量Δt： t0=2tscs+B-2tscc， Δt=da1ca-1cc （9） 同时对采集的声学信号进行三级小波包分解，提取8个子带能量占比ηj及频域特征，构建融合时域分支与频域分支的四级ConvLSTM及跨层注意力融合识别模型，服务于横隔板下混凝土密实度与界面脱空缺陷辨识。 专题五：基于知识图谱与系统动力学的施工安全风险管控技术 梳理大跨度钢结构吊装、楼面集中浇筑、临时支撑拆除与邻近铁路保护作业条件，构建“作业工序-风险源-致险因子-监控指标-处置对象”施工安全知识图谱。引入正态云模型（期望Ex、熵En、超熵He）描述风险评价的不确定性，并建立施工现场归一化未闭合安全风险存量x(t)在新增风险输入率a、关联传播系数b与处置消减系数c作用下的动态演化方程： dxdt=a+bx-cx， xt=ac-b+x0-ac-be-c-bt （10） 当处置强度满足c > b时，未闭合风险收敛至平衡存量a / (c − b)，据此量化不同处置强度与响应时滞对现场风险积累的影响。 专题六：复杂环境和条件下高强度施工与交通融合组织与优化技术 针对深圳国际综合物流枢纽中心项目周边路网受限、场内重型钢构件运输车与混凝土搅拌车高强度进出场交通瓶颈，融合无人机航拍与门岗视频感知数据，基于单服务台排队模型（M/D/1）建立施工门岗与卸载点服务利用率ρ = λ / μ、平均排队等待时间Wq及平均排队车辆数Lq定量分析模型： ρ=λμ<1， Wq=λ2μμ-λ， Lq=λWq （11） 通过揭示车辆到达率λ逼近服务率μ时的等待时间非线性增长规律，结合受限作业窗口时间预算模型与“禁、环、限、疏、宣、管”六位一体交通组织规则，优化场内单向微循环与进场预约时隙。

| 三、要达到的目标、成果形式及主要技术指标 |  |
| --- | --- |
| （1）研究目标 紧密围绕国家低碳发展战略与建筑工业化、智能建造技术升级需求，依托深圳国际综合物流枢纽中心项目，构建集“多尺度激光扫描数字化预拼装、钢框架-现浇楼承板4D虚拟建造、多源传感融合结构监测与双光融合地面缺陷识别、钢管混凝土横隔板下密实度时频声学检测、知识图谱-系统动力学安全风险管控、高强度施工交通融合优化”于一体的装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系，系统解决大跨度重型组合框架在几何感知、施工阶段变形控制、无损检测与场内交通协同方面的关键技术难题。 （2）成果形式 ① 形成《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份及《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》1份； ② 申请并获授权国家发明专利6项：《基于多源环境传感数据的钢结构建筑状态评估方法和系统》（ZL202510710807.2）、《基于时频域的音频信号的钢管混凝土缺陷检测方法和系统》（ZL202510845138.X）、《基于BIM的装配整体式钢结构的三维点云分割方法和系统》（ZL202510845137.5）、《一种金刚砂地面缺陷识别方法和系统》（ZL202510598192.9）、《一种基于传感数据的施工结构安全监测方法和系统》（ZL202510598190.X）、《一种施工区域的三维可视化方法和装置》（ZL202510710806.8）。 （3）主要技术指标 ① 建立考虑横隔板影响的钢管混凝土柱浇筑密实度声学检测方法，横隔板下混凝土密实度探测误差 ≤ 5%（400 mm截面声路算例密实基准传播时间为 98.39 μs，1 mm空气层理想附加时差约 2.67 μs）； ② 提出大跨度钢结构和幕墙体系三维激光点云虚拟预拼装方法，四孔连接端板刚体配准均方根误差RMSE = 0.324 mm（≤ 0.5 mm），最大残差rmax = 0.415 mm，局部测量扩展不确定度U = 0.707 mm，满足保护带判定量 1.122 mm ≤ 2.0 mm； ③ 提出基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测方法，双通道独立融合不确定度为 0.706 mm（计入0.6 mm公共基准项后合成不确定度为 0.926 mm ≤ 1.0 mm）；金刚砂地面在 1.0 m 拍摄距离下地面采样分辨率GSD = 0.274 mm/px（≤ 0.30 mm/px），3像素覆盖对应 0.822 mm（0.3 mm目标按3像素覆盖对应拍摄距离 ≤ 0.365 m）； ④ 建立施工现场4D虚拟建造力学包络模型与安全风险动态演化模型，24 t偏心钢梁算例在吊索水平夹角由 45° 增至 60° 时最不利索力由 201.44 kN 降至 164.48 kN，运动包络扩展量为 0.459 m；风险处置系数c由 0.25 d−1 提高至 0.40 d−1 时未闭合风险平衡存量由 0.4000 降至 0.1600； ⑤ 建立高强度施工单服务点排队与受限窗口容量优化方法，单服务点 3 min/辆条件下将到达率由 18 辆/h 调控至 14 辆/h 时，平均排队等待时间由 13.5 min 降至 3.5 min；90 min受限窗口净作业 60 min 可安排 17 项作业。 |  |
| 四、前期工作基础 |  |
| （1）承担单位研发平台与工程技术基础 课题承担单位中铁二十五局集团有限公司及中铁二十五局集团第三工程有限公司拥有国家认定企业技术中心，以及广东省省级企业技术中心、湖南省省级企业技术中心、广东省高速铁路建设工程技术研究中心等高水平科技创新平台。集团拥有铁路工程、公路工程、建筑工程施工总承包特级资质及铁道、公路、建筑行业工程设计甲级资质等30余项总承包与专业承包一级资质；在超高层及大跨度钢结构施工领域，前期已取得发明专利《一种超高层建筑钢结构的施工安装方法》（ZL202211656518.1，2024年11月19日授权）等先期技术储备，依托深圳国际综合物流枢纽中心项目组建了现场科研攻关团队。 （2）合作高校科研条件与算力试验保障 合作单位中南大学研究团队在装配式钢-混组合结构、三维点云逆向建模、工程无损检测与智能建造领域具有深厚的研究基础，已与承担单位签订《“装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究”课题联合申报协议》。团队配备三维激光雷达、便携式三维激光扫描仪、无人机倾斜摄影航测系统、多通道超声发射接收分析系统、振弦及环境传感采集设备，以及高性能GPU工作站与数值仿真、深度学习分析环境，为本课题6个专题的理论建模、算法研发与工程验证提供了坚实保障。 |  |
| 五、经费概算 | 六、合作单位 |
| 支出预算合计：1228.00 万元（其中申请资助 50.00 万元，自筹经费 1178.00 万元） 一、直接费：1156.48 万元 1. 设备费：539.05 万元 （1）购置设备费：314.05 万元（含3D台式全息激光雷达2组96.00万元、3D便携式激光扫描仪3组69.00万元、大疆四旋翼航测平台2组56.00万元、AI工作站2组30.00万元、AI专用计算卡1组1.65万元、金码结构健康监测平台3组36.00万元、多通道超声发射接收分析系统1组23.00万元、数据存储及备份装置3组0.90万元、全景影像相机3台×0.50万元=1.50万元） （2）试制设备费：225.00 万元（含双光融合金刚砂地面识别系统软硬件试制60.00万元、大视域钢结构装配及多塔吊/交通监测软硬件研制71.00万元、超声波-混凝土连续灌注感知采集及标定系统研制94.00万元） （3）设备租赁费：0.00 万元 2. 业务费：508.80 万元 （1）材料费：169.10 万元（高精度温湿度/应变/位移/振动/振幅传感器、光缆、标定钢管及超声换能器等） （2）测试化验加工费：198.70 万元（点云数据采集处理13.10万元、模型校准与更新27.40万元、系统功能/性能/安全/兼容性测试54.00万元、数字孪生场景与BIM编码监测74.20万元、钢管混凝土密实度检测300处×0.10万元=30.00万元） （3）燃料动力费：0.00 万元 （4）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：51.00 万元（文献资料调研与数据库检索16.00万元、国家发明专利申请与维护事务费11.40万元、技术研究报告编印与数据资料购置23.60万元） （5）会议/差旅/国际合作交流费：90.00 万元（现场技术调研40.00万元、合作交流10.00万元、专家咨询及技术研讨会议40.00万元） 3. 人工费：108.63 万元 （1）工资性费用：89.40 万元 （2）劳务费（含专家咨询费）：19.23 万元 二、间接费：2.00 万元（1.其他费：0.00 万元；2.绩效：2.00 万元） 三、外委支出费：0.00 万元 四、税金：69.52 万元 | 1. 课题承担单位： 中铁二十五局集团有限公司 / 中铁二十五局集团第三工程有限公司 （全面负责课题总体筹划、现场工程依托实施、三维激光扫描与传感器布设、施工监测、金刚砂地面检测、钢管混凝土密实度现场试验、安全交通管控应用及研发经费归集管理） 2. 课题合作单位： 中南大学 （已签订《“装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究”课题联合申报协议》，主要参与多尺度点云分割逆向建模算法、虚拟预拼装刚体配准理论、时频域声学密实度反演模型及知识图谱-系统动力学安全风险模型研究） 注：附合作协议。 |

附表：5

中铁二十五局集团公司科技开发计划课题进展情况表

| 项目名称 |  |  | 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | 2025-A002 | 起止年月 | 2024.12-2026.12 |  | 项目负责人 | 杨磊 |
|  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 15387496005 |
| 项目执行情况 | 合同规定 | 一、合同约定研究内容（六大专题）： （1）专题一：装配整体式大跨度钢框架和幕墙数字化智能建造及精细安装控制技术（多尺度激光扫描点云重构、BIM引导点云分割、端板螺孔刚体配准及不确定度保护带虚拟预拼装）； （2）专题二：基于BIM的装配整体式钢框架-现浇楼承板结构虚拟建造技术（BIM参数化建模、主体钢结构+大型吊装设备4D仿真、偏心吊装力学包络与防碰撞分析）； （3）专题三：基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测技术（方差倒数加权融合监测、GRU趋势预测、双光融合地面微裂缝与平整度检测）； （4）专题四：基于声发射与时频域音频信号的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测技术（超声首波走时与小波包能量特征反演，横隔板下密实度探测误差 ≤ 5%）； （5）专题五：基于知识图谱与系统动力学的施工安全风险管控技术（安全知识图谱构建、正态云模型评价与未闭合风险系统动力学演化调控）； （6）专题六：复杂环境和条件下高强度施工与交通融合组织与优化技术（场内重载车辆排队论优化与“禁+环+限+疏+宣+管”六位一体交通管控体系）。 二、合同约定成果指标： 形成《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份及阶段科研进展工作总结1份，申请并获授权国家发明专利6项。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际完成 | 一、六个专题阶段性研究进展（按计划全面推进，已完成核心理论建模、算法研发与算例/工程验证）： （1）专题一：完成了18 m跨H型钢梁（h = 900 mm，b = 300 mm，tf = 24 mm，tw = 16 mm，I = 0.003588 m4）施工期自重挠度（3.99 mm）、楼承板湿重挠度（33.12 mm）、20 K温差伸长量（4.32 mm）及10 K上下温差曲率挠度（5.40 mm）理论核算；提出了基于BIM引导的三维点云分割与尺度固定刚体配准方法，四孔端板节点算例配准均方根误差RMSE = 0.324 mm，最大残差rmax = 0.415 mm，局部扩展不确定度U = 0.707 mm，满足rmax + U = 1.122 mm ≤ 2.0 mm保护带判定准则。 （2）专题二：建立了深圳国际综合物流枢纽中心项目主体钢框架-现浇楼承板与起重设备4D虚拟建造模型，完成了24 t偏心钢梁（吊点距a = 8 m，偏心e = 0.4 m，两吊点竖向反力按 45% 和 55% 分配）吊装索力分析（吊索倾角β由 45° 增至 60° 时最不利索力T2由 201.44 kN 降至 164.48 kN）及运动包络扩展量（0.459 m）核算。 （3）专题三：构建了多源环境与结构传感监测协同评估方法，双通道独立方差倒数加权融合标准不确定度为 0.706 mm（计入0.6 mm公共基准项后合成不确定度为 0.926 mm）；建立了金刚砂地面双光融合检测分辨率与裂缝宽度不确定度模型，1.0 m拍摄距离下地面采样分辨率GSD = 0.274 mm/px，3像素覆盖对应 0.822 mm（0.3 mm目标按3像素覆盖需将拍摄距离控制在 0.365 m 以内）。 （4）专题四：完成了400 mm截面钢管混凝土声阻抗反射与传播时间分析（密实基准声时t0 = 98.39 μs，1 mm空气替代层理想附加时差约 2.67 μs）及150 mm × 25 mm界面缺陷平测/斜测三级小波包8子带能量占比ηj规律验证，构建了时频双分支ConvLSTM与跨层注意力融合识别模型。 （5）专题五、六：构建了施工安全知识图谱与未闭合风险动态模型（处置系数c由 0.25 d−1 升至 0.40 d−1 时平衡存量由 0.4000 降至 0.1600）；应用单服务点排队模型（M/D/1，服务时间 3 min/辆），验证了到达率λ由 18 辆/h 调控至 14 辆/h 时平均排队等待时间Wq由 13.5 min 降至 3.5 min，90 min受限窗口净作业 60 min 可安排 17 项作业。 二、已取得并归档的研发成果（均有正式佐证文件）： （1）已编制完成《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》1份及《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份； （2）已申请并获授权国家发明专利 6项（均已取得国家知识产权局授权专利证书）：①《基于多源环境传感数据的钢结构建筑状态评估方法和系统》（ZL202510710807.2）；②《基于时频域的音频信号的钢管混凝土缺陷检测方法和系统》（ZL202510845138.X）；③《基于BIM的装配整体式钢结构的三维点云分割方法和系统》（ZL202510845137.5）；④《一种金刚砂地面缺陷识别方法和系统》（ZL202510598192.9）；⑤《一种基于传感数据的施工结构安全监测方法和系统》（ZL202510598190.X）；⑥《一种施工区域的三维可视化方法和装置》（ZL202510710806.8）。 |  |  |  |  |  |  |
| 经费使用情况 |  | 按计划规范使用（2025年度财务辅助账RD18已归集研发费用692.19万元，其中人员人工437.10万元、直接投入247.84万元、其他7.24万元） |  |  |  | 存在问题及相应措施 | 课题整体进展顺利，6项国家发明专利均已获授权，阶段工作总结与研究报告已编制完成，后续将持续做好现场测量与监测数据归集。 |  |
| 承担单位意见 |  | 项目按计划推进，已完成阶段性研发目标，经费使用合规。 单位公章 课题负责人签字：杨磊 2026年 9月 27日 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见 |  | 审核属实，同意继续按计划开展后续研究与总结验收工作。 单位公章 领导签字： 2026年 9月 28日 |  |  |  |  |  |  |

附件10	（一式三份）

中铁二十五局集团有限公司

科研计划项目/课题合同结题验收申请表

填报单位：中铁二十五局集团第三工程有限公司

| 项目/项目名称 | 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究 |
| --- | --- |
| 合同编号 | 2025-A002 |
| 合同规定 要求 | 1、合同约定的主要研究内容： 围绕深圳国际综合物流枢纽中心项目大跨度装配整体式框架结构，开展六个专题研究：（1）装配整体式大跨度钢框架和幕墙数字化智能建造及精细安装控制技术；（2）基于BIM的装配整体式钢框架-现浇楼承板结构虚拟建造技术；（3）基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测技术；（4）基于声发射与时频域音频信号的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测技术；（5）基于知识图谱与系统动力学的施工安全风险管控技术；（6）复杂环境和条件下高强度施工与交通融合组织与优化技术。 2、合同约定的成果形式及主要技术指标： （1）技术指标：钢管混凝土柱横隔板下密实度探测误差 ≤ 5%；大跨度钢结构点云虚拟预拼装螺孔配准均方根误差RMSE ≤ 0.5 mm；多源传感变形融合不确定度 ≤ 1.0 mm，金刚砂地面双光检测分辨率GSD ≤ 0.30 mm/px； （2）成果形式：形成《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份、《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》1份，申请并获授权国家发明专利6项。 |
| 完成情况 及提供的 技术文件 目 录 | 1、合同约定研究内容完成情况： 已完成全部六个研究专题的理论推导、核心算法建模、算例分析及深圳国际综合物流枢纽中心项目工程应用场景验证，各项技术指标均达到计划要求（其中四孔端板配准RMSE = 0.324 mm，最大残差rmax = 0.415 mm，局部扩展不确定度U = 0.707 mm，保护带判定量 1.122 mm ≤ 2.0 mm；双通道独立融合不确定度 0.706 mm，计入公共基准项后合成不确定度 0.926 mm ≤ 1.0 mm；1.0 m拍摄距离下金刚砂地面成像分辨率GSD = 0.274 mm/px ≤ 0.30 mm/px；钢管混凝土400 mm声路密实基准传播时间 98.39 μs，建立时频双分支ConvLSTM与注意力融合识别机制；单服务点到达率由 18 辆/h 调控至 14 辆/h 时平均排队等待时间由 13.5 min 降至 3.5 min）。 2、提供的技术文件及知识产权成果目录（均已归档完备）： （1）《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》研究报告（1份）； （2）《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》（1份）； （3）立项决议文件（集团科数网〔2025〕70号）、项目申请书、联合申报合作协议及2025年度RD18研发支出辅助账汇总表与明细表； （4）已获授权国家发明专利证书 6项：① ZL202510710807.2《基于多源环境传感数据的钢结构建筑状态评估方法和系统》；② ZL202510845138.X《基于时频域的音频信号的钢管混凝土缺陷检测方法和系统》；③ ZL202510845137.5《基于BIM的装配整体式钢结构的三维点云分割方法和系统》；④ ZL202510598192.9《一种金刚砂地面缺陷识别方法和系统》；⑤ ZL202510598190.X《一种基于传感数据的施工结构安全监测方法和系统》；⑥ ZL202510710806.8《一种施工区域的三维可视化方法和装置》。 |
| 承担单位 意见 | （章） 年 月 日 |
| 集团公司 科技部 意见 | （章） 年 月 日 |
| 集团公司 财务部门 意见 | （章） 年 月 日 |
| 领导审批 | （章） 年 月 日 |

附件11	（一式三份）

中铁二十五局集团有限公司

科研计划项目/课题合同结题验收表

项目/课题名称： 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究

合同编号：                    2025-A002

承担单位：中铁二十五局集团有限公司/中铁二十五局集团第三工程有限公司

项目/课题负责人：                    杨  磊

起止年限：  2024  年 12 月至  2026  年 12 月

中铁二十五局集团有限公司制

填写说明

1、本表一式三份，集团公司二份、课题承担单位一份。

2、验收表用 A4 纸打印，宋体小四号字体填报。

3、表“课题自评价报告”主要内容提示：

（1）课题主要研究任务、考核目标及主要技术经济指标；

（2）课题执行情况评价（包括目标、任务完成情况、解决的关键技术、取得的重大成果、专利情况、整体水平及配套性、技术成果应用情况，课题完成后建成的试验基地、生产线及行程的技术标准等）；

（3）成果转化、产业化情况、直接效益和间接效益（经济、社会和环境效益），成果推广应用前景的评价；

（4）课题设置的科学性和合理性的后评估；

（5）经费决算和经费使用评价；

（6）组织管理经验（侧重评价科技工作面向经济、社会发展、成果转化及产业化的经验）；

（7）存在的问题；

（8）提供验收的技术文件清单。

4、表 2“课题参加单位及主要研究人员”填写内容与合同约定一致，如有变动，需提请集团公司批复。

5、表 3“科研计划课题决算”由课题第一完成单位，将各参与单位支出经费汇总，作为财务验收参考依据。

6、表 4“课题验收信息”为技术验收参考依据。

1、项目/课题自评价报告

（1）课题主要研究任务、考核目标及主要技术经济指标

本课题为中铁二十五局集团有限公司2025年度科技研究开发计划A类重点课题（计划序号第2项，集团科数网〔2025〕70号，企业情况表编号1489，财务研发支出辅助账编号RD18），由中铁二十五局集团有限公司与中铁二十五局集团第三工程有限公司承担、中南大学联合参与，依托深圳国际综合物流枢纽中心项目开展攻关。主要研究任务涵盖大跨度钢框架和幕墙三维激光点云数字化预拼装、钢框架-现浇楼承板4D虚拟建造、多源传感融合结构监测与金刚砂地面双光缺陷检测、钢管混凝土柱横隔板下密实度时频声学检测、知识图谱与系统动力学施工安全风险管控、复杂环境高强度施工交通融合优化六大专题。主要考核目标包括：建立钢管混凝土横隔板下密实度声学检测方法（密实度探测误差 ≤ 5%），提出钢结构节点虚拟预拼装点云配准方法（RMSE ≤ 0.5 mm），构建结构监测多源融合方法（合成不确定度 ≤ 1.0 mm）与金刚砂地面裂缝双光检测方法（1 m距离成像分辨率GSD ≤ 0.30 mm/px），形成总研究报告1份、阶段科研进展工作总结1份并获授权国家发明专利6项。

（2）课题执行情况评价（解决的关键技术、代表性定量结果及专利情况）

课题组严格按照研究计划推进，系统解决了大跨度装配整体式框架结构智能建造中的六项关键技术问题：①在数字化预拼装方面，构建了BIM先验引导的三维点云分割模型与尺度固定刚体配准方法，针对18 m典型简支钢梁（截面惯性矩I = 0.003588 m4，钢梁自重阶段挠度 3.99 mm，湿混凝土及施工作用施加后挠度 33.12 mm，20 K整体温差自由伸长 4.32 mm，10 K上下温差曲率挠度约 5.40 mm）及四孔连接端板算例，配准均方根误差RMSE = 0.324 mm，最大残差rmax = 0.415 mm，局部测量扩展不确定度U = 0.707 mm（k = 2），保护带判定量rmax + U = 1.122 mm ≤ D − d = 2.0 mm（整体测量配置扩展不确定度为 3.241 mm，验证了分级局部精测的必要性）；②在4D虚拟建造方面，建立了24 t偏心吊装算例力学包络模型（两吊点竖向反力按 45% 和 55% 分配），吊索与水平夹角β由 45° 增至 60° 时最不利拉力由 201.44 kN 降至 164.48 kN，运动包络扩展量为 0.459 m；③在多源监测与地面检测方面，双通道独立观测融合不确定度降至 0.706 mm，计入 0.6 mm 公共基准误差后合成不确定度为 0.926 mm；地面细裂缝检测在 1.0 m 拍摄距离下GSD = 0.274 mm/px，3像素对应 0.822 mm，0.3 mm目标按3像素覆盖需将距离控制在约 0.365 m 以内；④在钢管混凝土密实度声学检测方面，400 mm声路算例理想传播时间为 98.39 μs，1 mm空气替代层理想附加时差约 2.67 μs，结合三级小波包8子带能量分布ηj与双分支ConvLSTM及跨层注意力融合网络实现缺陷特征辨识；⑤在安全风险与交通组织方面，构建了未闭合风险动态演化模型与单服务点（3 min/辆）排队模型，到达率由 18 辆/h 调控至 14 辆/h 时平均排队等待由 13.5 min 降至 3.5 min，90 min受限窗口可安排 17 项作业。课题已获授权国家发明专利6项（ZL202510710807.2、ZL202510845138.X、ZL202510845137.5、ZL202510598192.9、ZL202510598190.X、ZL202510710806.8）。

（3）成果转化、技术经济分析与社会效益评价

课题研究成果依托深圳国际综合物流枢纽中心项目（二期上盖智慧物流综合体总建筑面积约 85 万平方米，钢结构总量超 10 万吨，2026年9月入选交通强国建设试点典型案例）开展工程应用与验证。技术经济评价按同口径构件数量N、基准与改进方案单位过程成本c0、c1及新增固定投入Cadd建立净节约模型ΔC = N(c0 − c1) − Cadd。在 N = 1000 件构件、单位处理时间由 28 min 降至 23 min、可变资源费用 800 元/h、新增固定投入 4.00 万元的经济敏感性分析情景下，基准过程总工时为 466.67 h，改进过程总工时为 383.33 h，节约工时 83.33 h，按可变工时费用计算的毛节约为 6.67 万元，扣除新增固定投入后情景净节约为 2.67 万元，盈亏平衡构件数量Nb = 600 件。此外，安装可预测性提升、检测空间定位及安全风险闭合时间缩短构成了重要的施工组织过程效益，在同类大型铁路货场上盖物流枢纽及装配式工业建筑中具备良好的推广应用前景。

（4）课题设置的科学性和合理性的后评估

本课题紧密依托粤港澳大湾区重点多式联运物流枢纽工程的实际建造需求立项，六个专题按照“实测几何驱动预拼装—施工过程4D虚拟建造—多源环境与结构监测及地面检测—钢管混凝土时频声学检测—安全风险知识图谱与动态分析—高强度施工交通协同优化”的工程逻辑设置，研究对象、物理量与评价判据明确，产学研分工清晰，立项设置科学合理。

（5）经费决算和经费使用评价

本课题立项总预算为 1228.00 万元（其中申请资助 50.00 万元、自筹经费 1178.00 万元；按支出科目分为直接费 1156.48 万元、间接费 2.00 万元、税金 69.52 万元）。课题承担单位严格执行《中铁二十五局集团有限公司科技研究开发计划管理办法》与研发费用辅助账核算制度，设立专账（编码RD18）单独核算。2025年度RD18辅助账实际归集研发费用 692.19 万元（6,921,859.85 元），其中人员人工费用 437.10 万元（4,370,982.50 元）、直接投入费用 247.84 万元（2,478,440.58 元）、其他相关费用 7.24 万元（72,436.77 元），各项经费开支审批手续齐全，专款专用，会计核算准确合规。

（6）组织管理经验

项目实行“集团公司科技数字化部统筹监管+三公司与依托项目部现场组织+中南大学联合研究”的协同工作机制，将构件编码、空间分区、时间窗口与算法模型版本统一管理，确保了现场测量、监测、无损检测与安全交通调度数据的一致性。

（7）存在的问题及后续改进方向

三维点云与BIM模型的坐标基准、采集时间和设计版本需在跨阶段施工中持续保持同步；仓储地面反光、污渍及施工痕迹对细微裂缝识别的影响仍需结合近景标定复测加以控制；后续应进一步结合现场长周期服役监测与同构造浇筑标定试验，持续扩充声学与视觉样本库。

（8）提供验收的技术文件清单（均与归档实物材料一一对应）

① 项目立项批复通知（集团科数网〔2025〕70号）、课题汇总表及《中铁二十五局集团有限公司2025年度科研计划项目/课题申请表》；②《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》研究报告（1份）；③《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》（1份）及科技开发计划课题进展情况表；④ 6项授权国家发明专利证书（ZL202510710807.2、ZL202510845138.X、ZL202510845137.5、ZL202510598192.9、ZL202510598190.X、ZL202510710806.8）；⑤ 2025年度研发支出辅助账汇总表及明细表（RD18）与研发人员名单台账；⑥ 课题联合申报合作协议及先期技术储备专利文件。

2、项目/课题参加单位及主要研究人员

| 参 加 单 位 名 称 |  |  |  | 研 究 任 务 及 分 工 |  | 经费分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |  |  | 第一承担单位：全面负责课题现场组织实施、大跨度钢结构预拼装、BIM虚拟建造、施工监测、声学密实度试验及交通组织应用 |  | 自筹1178.00万元（2025年归集692.19万元） |
| 2. 中铁二十五局集团有限公司 |  |  |  | 集团统筹单位：负责课题立项管理、集团级技术中心平台支持、三维可视化及多源传感算法协同研发与知识产权管理 |  | 申请资助50.00万元 |
| 3. 中南大学 |  |  |  | 联合研发单位：参与三维激光点云分割配准理论、钢管混凝土时频声学反演模型及施工安全知识图谱-系统动力学建模研究 |  | 按合作协议执行 |
| 项目/课 题负责人 | 性别 | 年龄 | 职 务 职 称 | 研究任务及分工 | 所 在 单 位 |  |
| 杨磊 | 男 | 47 | 项目总工/高级工程师 | 课题负责人，负责总体筹划、技术路线制定及六大专题协调推进 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |
| 邓波 | 男 | 39 | 工程部长/高级工程师 | 专题一、三骨干，负责钢框架预拼装与金刚砂地面双光融合缺陷检测 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 黄宗深 | 男 | 38 | 技术主管/高级工程师 | 专题一、四骨干，负责大跨度钢结构精细安装与钢管混凝土声学检测 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 麦志泉 | 男 | 36 | 安质部长/高级工程师 | 专题三、五骨干，负责多源传感结构安全监测与风险管控模型现场验证 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 袁梦楠 | 女 | 33 | BIM中心主任/工程师 | 专题二、三骨干，负责BIM参数化建模、三维点云分割与4D虚拟建造 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 谷峰 | 男 | 40 | 监测主管/高级工程师 | 专题三负责人，负责多传感器融合监测网布设与激光移动扫描配准 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 卿德文 | 男 | 37 | 试验主任/工程师 | 专题四骨干，负责钢管混凝土横隔板下密实度声学标定与对比试验 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 蔡钊文 | 男 | 35 | 信息化主管/工程师 | 专题三骨干，负责多源环境传感数据融合评估与GRU变形预测研发 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 王博 | 男 | 36 | 数字建造主管/工程师 | 专题二负责人，负责施工区域三维可视化装置与大型吊装4D仿真开发 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 王宁 | 男 | 38 | 研发高工/高级工程师 | 专题一、四核心算法研发，负责BIM引导点云分割与时频域声学算法 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 洪威 | 男 | 34 | 结构工程师/工程师 | 专题一骨干，负责大跨度钢梁刚体配准SVD求解与不确定度保护带校核 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 许鹏程 | 男 | 33 | 无损检测工程师/工程师 | 专题四骨干，负责超声波走时差与小波包能量熵密实度反演系统研制 | 中铁二十五局集团有限公司 |  |
| 熊林 | 男 | 57 | 技术专家/高级工程师 | 专题一方案审查与大跨度重载钢框架安装施工工艺指导 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 袁朝辉 | 男 | 42 | 生产副经理/高级工程师 | 专题六负责人，负责高强度施工场内物流排队优化与六位一体交通组织 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 王川 | 男 | 36 | 机电总工/高级工程师 | 专题二、四骨干，负责24 t偏心吊装力学核算与超声感知工装试制 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 匡旭 | 男 | 37 | 测量队长/工程师 | 专题一、三骨干，负责全站仪与地面三维激光雷达多测站控制网测量 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 黄新明 | 男 | 52 | 质检高工/高级工程师 | 专题一、三质量核验，负责端板高强螺栓穿孔率与地面平整度实测实量 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 侯铁祥 | 男 | 57 | 安全总监/高级工程师 | 专题五负责人，负责施工安全知识图谱构建与系统动力学隐患闭环管控 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 何家宏 | 男 | 35 | 结构主管/工程师 | 专题一、二骨干，负责压型钢板-现浇混凝土楼承板时变挠度监测分析 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 霍增发 | 男 | 32 | 施工主管/工程师 | 专题六骨干，负责闸口车辆到达率统计、错峰预约调度与微循环实施 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 杨铁峰 | 男 | 33 | 试验工程师/工程师 | 专题三、四骨干，负责金刚砂骨料耐磨度测试与C50自密实混凝土配比 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 李云武 | 男 | 32 | BIM工程师/工程师 | 专题二骨干，负责群塔作业防碰撞包络建模与虚拟建造交底系统维护 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 张玮 | 男 | 28 | 监测工程师/助理工程师 | 专题三骨干，负责振弦应变计、双轴倾角仪与温湿度传感器数据采集 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 段荣 | 男 | 27 | 技术员/助理工程师 | 专题一、四骨干，负责激光扫描点云去噪处理与声学阵列现场布设记录 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 刘兆 | 男 | 27 | 技术员/助理工程师 | 专题五、六骨干，负责安全隐患台账数字化录入与场内交通流视频提取 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |
| 杨颖 | 女 | 25 | 科研助理/助理工程师 | 科研档案归集、知识产权申报跟进及课题研发经费预算与支出台账管理 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |

（纸面不敷，请另加页）

3、项目/课题经费决算表	单位：万元

| 经费来源预算 |  | 经费支出预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预算数 | 科 目 |  | 预 算 数 |  |  |
|  |  |  |  | 集团公司拨款 | 其他拨款 | 合计 |
| 来源预算合计 | 1228.00 | 支出预算合计 |  | 50.00 | 1178.00 | 1228.00 |
| 一、集团公司拨款 | 50.00 | 一、直接费 |  | 50.00 | 1106.48 | 1156.48 |
| 二、单位自筹款 | 1178.00 | 1.人工费 |  | 0.00 | 89.40 | 89.40 |
| 三、其它来源 | 0.00 | 2.设备费 |  | 50.00 | 489.05 | 539.05 |
| 2025年RD18实归集 | 692.19 | （1）购置设备费 |  | 50.00 | 264.05 | 314.05 |
|  |  | （2）试制设备费 |  | 0.00 | 225.00 | 225.00 |
|  |  | （3）设备租赁费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3.材料费 |  | 0.00 | 169.10 | 169.10 |
|  |  | 4.测试化验加工费 |  | 0.00 | 198.70 | 198.70 |
|  |  | 5.燃料动力费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6.差旅费 |  | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
|  |  | 7.会议费 |  | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
|  |  | 8.国际合作交流费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 0.00 | 51.00 | 51.00 |
|  |  | 10.专家咨询费 |  | 0.00 | 19.23 | 19.23 |
|  |  | 二、间接费 |  | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 1.其他费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2.绩效 |  | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 三、外委支出费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、税金 |  | 0.00 | 69.52 | 69.52 |
| 财务部门审核意见： 财务专用章 年 月 日 |  |  | 承担单位审核意见： 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

4、项目/课题验收信息表

| 项目/课题名称 |  |  |  | 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  | 2025-A002 |  |  |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  | 2024.12—2026.12 |  |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  | 中铁二十五局集团有限公司、中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位 |  |  |  | 中南大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目/课题负责人 | 姓名 |  |  | 杨磊 |  | 学历 |  |  | 本科 |  | 年龄 | 47 | 职称 |  | 高级工程师 |  |  | 电话 | 15387496005 |  |  |
|  | 工作单位 |  |  | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮箱 | yanglei@cr25g.com |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 湖南省长沙市芙蓉区人民东路110号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 410001 |  |  |
| 实际 参加 研究 人员 |  | 总计 |  | 26 人 312 人月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 |  | 高级职称 |  |  |  | 10 人 |  |  | 中级职称 |  | 12 人 |  |  |  | 其他 |  |  | 4 人 |  |
|  |  |  |  | 院士 |  |  |  | 0 人 |  |  | 博士 |  | 1 人 |  |  |  | 硕士 |  |  | 5 人 |  |
| 主要成果 |  |  | 培养博士 |  |  | 0 人 |  |  |  |  |  |  | 培养硕士 |  |  |  | 0 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新产品 |  | 0 项 |  |  |  | 新技术、新工艺 |  |  |  |  | 0 项 |  | 新材料 |  |  |  |  | 0 项 |
|  |  |  | 获专利 6 项，其中：实用新型专利 0 项，发明专利 6 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 论文 |  |  | 0 篇 |  |  |  |  | 标准 |  | 0 项 |  |  |  | 工法 |  |  |  | 0 项 |
|  |  |  | 技术报告 |  |  |  | 2 篇 |  |  |  |  |  | 专著 |  |  |  |  |  |  | 0 部 |  |
| 备注 |  |  | 已归档成果佐证材料：总研究报告1份、阶段科研进展工作总结1份，授权国家发明专利证书6项（ZL202510710807.2、ZL202510845138.X、ZL202510845137.5、ZL202510598192.9、ZL202510598190.X、ZL202510710806.8）；2025年度RD18辅助账归集研发费692.19万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、技术验收意见

课题组提供的验收技术资料齐全、数据翔实，完成了合同约定的六个专题全部研究任务，形成了大跨度装配整体式框架结构三维激光点云虚拟预拼装、4D动态仿真、多源传感融合监测、双光融合金刚砂地面缺陷检测、钢管混凝土横隔板下时频声学密实度检测以及安全风险与交通协同优化成套技术方法，提交研究报告1份、科研进展工作总结1份，获授权国家发明专利6项，各项技术指标达到合同要求，同意通过技术验收。

                                        验收组组长签字：            年   月   日

6、财务验收意见

课题承担单位已按集团公司科研经费管理制度设立研发支出辅助账（RD18）进行单独核算，2025年度归集研发经费692.19万元（其中人员人工437.10万元、直接投入247.84万元、其他相关费用7.24万元），经费支出与课题研究任务紧密相关，原始凭证及审批手续齐全，同意通过财务验收。

                                        验收组组长签字：            年   月   日
注：需要财务验收的填写此表

7、集团公司验收审批表

| 科技部 意 见 | （章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 财务部 意 见 | （章） 年 月 日 |
| 领导审批 |  |

说明：A 类课题必须填写表 2、3、4。